T8 LED 灯管（0.6 米）规格书

基本信息

表格

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品型号LT- | T8-0609w-01 |
| 产品名称 | 0.6 米 T8 LED 灯管 |
| 适用场景 | 室内照明，如办公室、工厂、商超、医院、学校等 |
| 执行标准 | GB7000.1-2015、GB7000.5-2015、GB/T 24823-2019 |
| 质保期限 | 2 年（正常使用条件下） |

电气参数

表格

| 参数 | 规格值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 | AC 185-265V 50/60Hz | 宽电压设计，适配多种电网环境 |
| 额定功率 | 9W | 典型值，替代传统 20W 荧光灯管 |
| 功率因数 | ≥0.5 | 高效节能，降低无功损耗 |
| 总谐波失真（THD） | ≤15% | 符合电磁兼容标准 |
| 工作电流 | 约 40mA | 典型值，随输入电压略有波动 |
| 启动时间 | ≤0.5s | 无频闪，快速启动 |
| 浪涌保护 | 2kV | 抗电网冲击 |

光学参数

| 参数 | 规格值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| LED 灯珠 | SMD 2835，48 颗，单颗 0.2W | 高光效，低光衰 |
| 光通量 | ≥850lm | 典型值，可根据需求定制 800-900lm |
| 光效 | ≥105lm/W | 高效节能，符合国家一级能效标准 |
| 显色指数（Ra） | ≥70 | 色彩还原真实，适用于对显色要求较高的场所 |
| 相关色温（CCT） | 3000K（暖白）、4000K（正白）、6500K（冷白） | 可选，满足不同场景照明需求 |
| 发光角度 | 180° | 均匀照明，无暗区 |
| 光束角 | 120° | 灯珠发光角度，整灯通过光学设计实现 180° 照明 |
| 色温偏差 | ±200K | 保证批次间色温一致性 |

物理参数

| 参数 | 规格值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | Φ26mm×588mm（不含针脚） | 标准 T8 尺寸，适配现有灯具支架 |
| 灯头类型 | G13 | 双针，兼容传统荧光灯支架 |
| 外壳材质 | 铝合金 + 乳白 PC 面罩 | 铝合金散热，PC 面罩透光均匀、抗冲击 |
| 重量 | 约 300g | 便于安装和运输 |
| 防护等级 | IP20 | 室内使用，防灰尘 |

环境与可靠性参数

| 参数 | 规格值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作温度 | -20℃~+45℃ | 适应多种气候环境 |
| 存储温度 | -30℃~+65℃ | 便于仓储和运输 |
| 相对湿度 | 10%~90%（非冷凝） | 避免潮湿环境使用 |
| 平均寿命 | ≥50000 小时 | 正常使用条件下，光衰≤30% |
| 开关次数 | ≥20000 次 | 频繁开关不影响寿命 |
| 光衰率 | ≤3%/ 年 | 保证长期使用亮度稳定 |

安全与认证

| 项目 | 规格值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | ≥10MΩ | 保证电气安全 |
| 耐压测试 | AC 1500V，1min | 无击穿、无飞弧 |
| 安全 |  | 符合国际国内安全环保标准 |
| 光生物安全 | RG0 | 无蓝光危害，可安全使用 |

产品特点

- 高效节能：9W 功率替代传统 20W 荧光灯管，节能率达 55% 以上，长期使用可大幅降低电费成本。

- 长寿命：采用高品质 SMD 2835 灯珠和高效散热设计，平均寿命≥50000 小时，减少更换频率和维护成本。

- 高显色性：显色指数 Ra≥80，色彩还原真实，适用于商场、医院、学校等对显色要求较高的场所。

- 宽电压设计：AC 185-265V 输入，适配全球大多数电网环境，可在电压波动较大的地区稳定工作。

- 无频闪：采用恒流驱动电源，避免频闪对眼睛的伤害，提高视觉舒适度。

- 环保无污染：不含汞、铅等有害物质，符合 RoHS 标准，废弃后可回收利用。

安装与使用

- 安装前请切断电源，确保安全。

- 本产品适配标准 G13 灯头的 T8 灯具支架，安装时直接插入灯座即可。

- 若替换传统荧光灯管，需拆除原有镇流器和启辉器，将灯具改为直接接线方式。

- 避免在潮湿、高温、多尘环境下使用，影响产品寿命。

- 禁止私自拆卸、改装产品，以免造成安全隐患。

包装与运输

- 包装：单支产品采用防静电袋包装，再装入纸箱，每箱 25 支。

- 运输：产品在运输过程中应避免剧烈震动、挤压和潮湿，防止损坏。

深圳市郎特科技有限公司

2026.03.27