T8 LED灯管（1.2米）规格书

## 一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品型号 | LT-T8-1218w-01 |
| 产品名称 | 1.2米T8 LED灯管 |
| 产品类型 | 一体化节能LED灯管（无频闪款） |
| 适用场景 | 室内通用照明，包括办公室、车间厂房、超市商场、医院、学校、地下车库、走廊等 |
| 执行标准 | GB7000.1-2015（灯具通用安全要求）、GB7000.5-2015（荧光灯和LED灯管安全要求）、GB/T 24823-2019（普通照明用LED模块性能要求） |
| 质保期限 | 2年（正常使用条件下，非人为损坏） |
| 生产日期 | 见产品标签 |

## 二、电气参数

| 参数名称 | 规格值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 输入电压 | AC 185-265V 50/60Hz | 多种电压设计，适配全球多数电网环境，电压波动不影响正常工作 |
| 额定功率 | 18W（典型值） | 可替代传统40W荧光灯管，节能率≥55% |
| 功率因数（PF） | ≥0.5或0.95 | 高效节能，降低电网无功损耗，符合节能标准 |
| 总谐波失真（THD） | ≤12% | 电磁兼容，减少对其他电器的干扰 |
| 工作电流 | 约80mA | 典型值，随输入电压轻微波动，稳定无异常 |
| 启动时间 | ≤0.3s | 瞬间启动，无延迟、无频闪，提升视觉舒适度 |
| 浪涌保护 | 2kV | 有效抵御电网浪涌冲击，延长产品寿命 |
| 驱动类型 | 恒流驱动 | 稳定输出电流，避免灯珠光衰过快，无频闪危害 |

## 三、光学参数

| 参数名称 | 规格值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| LED灯珠型号 | SMD 2835 | 高光效、低光衰、高稳定性，行业主流灯珠 |
| 灯珠数量 | 96颗，单颗0.2W | 均匀排布，保证整灯光照均匀度 |
| 光通量 | ≥1800lm（典型值） | 可根据需求定制1700-1900lm，亮度充足 |
| 光效 | ≥100lm/W | 符合国家一级能效标准，节能效果显著 |
| 显色指数（Ra） | ≥70（80或Ra≥90高显色款） | 色彩还原真实，适用于商场、医院、画室等对显色要求较高的场所 |
| 相关色温（CCT） | 3000K（暖白）、4000K（正白）、6500K（冷白） | 可选，暖白适合卧室、走廊；正白适合办公室、超市；冷白适合车间、车库 |
| 发光角度 | 180° | 乳白面罩设计，光线柔和，无暗区、无眩光 |
| 光束角 | 120° | 灯珠原生光束角，经光学面罩优化，照明范围广 |
| 色温偏差 | ±200K | 保证同批次产品色温一致，视觉体验统一 |
| 光衰率 | ≤3%/年，20000小时光衰≤30% | 长期使用亮度稳定，无需频繁更换 |

## 四、物理参数

| 参数名称 | 规格值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 外形尺寸 | Φ26mm×1198mm（不含针脚） | 标准T8尺寸，完美适配现有G13支架，无需改造 |
| 灯头类型 | G13双针 | 兼容传统荧光灯支架，安装便捷 |
| 外壳材质 | 玻璃、或铝合金外壳+乳白PC面罩 | 铝合金高效散热，PC面罩透光均匀、抗冲击、防老化 |
| 产品重量 | 约550g | 重量适中，便于安装、运输和搬运 |
| 防护等级 | IP20 | 室内专用，有效防止灰尘侵入，避免触电风险 |
| 外壳颜色 | 玻璃、银色（外壳）+乳白（面罩） | 简约大气，适配各类装修风格 |

## 五、环境与可靠性参数

| 参数名称 | 规格值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工作温度 | -20℃~+45℃ | 适应北方低温、南方高温环境，稳定工作无异常 |
| 存储温度 | -30℃~+65℃ | 便于仓储和长途运输，不会因温度变化损坏 |
| 相对湿度 | 10%~90%（非冷凝） | 避免在潮湿、结露环境使用，防止内部电路损坏 |
| 平均使用寿命（L70） | ≥15000H或50000小时 | 正常使用条件下，亮度衰减至初始值70%的时间 |
| 开关次数 | ≥20000次 | 频繁开关不影响产品寿命，适配需要频繁启停的场景 |
| 抗震等级 | IP20配套抗震设计 | 轻微震动不影响正常工作，适合厂房、车库等场景 |

## 六、安全与认证

| 项目 | 规格值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 绝缘电阻 | ≥10MΩ | 确保电气安全，防止漏电事故 |
| 耐压测试 | AC 1500V，1min | 无击穿、无飞弧，符合安全标准 |
| 安全 | 可以做认证 | 符合中国、欧盟安全环保标准，可出口海外 |
| 光生物安全 | RG0 | 无蓝光危害，老人、儿童可安全使用 |
| 防火等级 | V0级 | 外壳阻燃，降低火灾风险 |
| 有害物质含量 | 符合RoHS标准 | 不含汞、铅、镉等有害物质，环保无污染 |

## 七、产品特点

- 高效节能：18W功率替代传统40W荧光灯管，节能率达55%以上，长期使用可大幅降低电费支出，符合国家节能政策。

- 超长寿命：采用高品质SMD 2835灯珠和铝合金高效散热设计，平均寿命≥50000小时，是传统荧光灯管的5-8倍，减少更换频率和维护成本。

- 无频闪护眼：恒流驱动设计，启动无延迟、无频闪，光线柔和，有效缓解视觉疲劳，保护视力，适合长时间照明场景（如办公室、学校）。

- 高显色性：Ra≥80，色彩还原真实自然，能准确呈现物体本色，适配商场、医院、画室等对显色要求较高的场所，可选Ra≥90高显色款。

- 安装便捷：标准G13灯头，适配现有T8荧光灯支架，替换传统荧光灯时，拆除镇流器和启辉器后直接插入即可使用，无需改造线路。

- 宽电压适配：AC 85-265V宽电压设计，可在电压波动较大的地区（如工厂、农村）稳定工作，适配全球多数电网环境。

- 环保安全：不含汞、铅等有害物质，符合RoHS标准，废弃后可回收利用，无环境污染；RG0光生物安全等级，无蓝光危害，使用更安心。

- 稳定耐用：具备2kV浪涌保护，抗电网冲击；外壳采用铝合金散热，PC面罩抗冲击、防老化，适应多种恶劣室内环境，可靠性高。

## 八、安装与使用说明

- 安装前务必切断电源，确认电源开关关闭，避免触电事故，建议由专业电工操作。

- 本产品适配标准G13灯头的T8灯具支架，安装时将灯管两端针脚对准灯座插槽，轻轻推入并旋转固定即可。

- 替换传统荧光灯管时，需先拆除原有镇流器和启辉器，将灯具线路改为直接接线（火线接一端灯脚，零线接另一端灯脚），再安装本LED灯管。

- 使用过程中避免频繁开关灯管，以免影响灯珠寿命；禁止在潮湿、高温、多尘、结露的环境中使用，防止内部电路短路。

- 禁止私自拆卸、改装灯管外壳或内部电路，以免造成安全隐患，若产品出现故障，需联系专业人员维修或更换。

- 产品废弃时，需按环保要求分类回收，不可随意丢弃，避免污染环境。

## 九、包装与运输

- 包装规格：单支产品采用防静电透明袋独立包装，内置防震泡沫，再装入加强瓦楞纸箱，每箱30支；纸箱外标注产品型号、数量、重量、警示标识等信息。

- 运输要求：运输过程中避免剧烈震动、挤压、碰撞和潮湿，防止灯管破损、面罩刮花或内部电路损坏；建议直立放置运输，避免平放堆叠过高。

- 仓储要求：产品应存储在干燥、通风、阴凉的仓库中，避免阳光直射、高温潮湿环境，堆放高度不超过5层，防止压损。

## 十、注意事项

- 本产品仅适用于室内照明，不可用于室外或潮湿环境（如浴室、厨房），否则会影响产品寿命并存在安全隐患。

- 若产品出现不亮、闪烁、异响等故障，应立即切断电源，停止使用，联系供应商或专业维修人员处理，不可自行维修。

- 产品质保期内，非人为损坏（如雷击、私自改装、误操作等）导致的故障，可享受免费维修或更换服务；人为损坏不在质保范围内。

- 使用时需确保灯具支架完好，接触良好，避免因接触不良导致灯管损坏或接触处发热。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)

深圳市郎特科技有限公司

2026.03.27