|  | 高光效雷达T8灯管规格书 |
| --- | --- |
| 发光角度120度灯管 |  |

| 产品型号 | LT-T81207W-GXRD |  |
| --- | --- | --- |
| 规格书编号 | V1.20260120 |  |
| 日期 | 2026-01-20 |  |

适用型号

| 产品CODE | 品名 | 规格 | 可选光源色温 |
| --- | --- | --- | --- |
| LT-T81207W-GX | 高光效RDT8led灯管 | 长度（1198mm），直径26， | 3000k-6500K |

描述 DESCRIPTION

该灯管材质为全塑PC，双端通电，堵头规格G13，支架通用。

- 特性 FEATURE

- 无暗区，无频闪，光线柔和舒适，保护眼睛；

- 节能率高，节能省钱；

- 高能效，有效节约能源费用；

- 寿命长达50000小时；

- 内置led电源，

- 应用 APPLICATIONS

- 适用于过道、停车场、地下车库；

- 商场、超市节能改造；

- 民用、工业用环境；

- 替换传统T8led灯管

- 外观尺寸 PACKAGE DIMENSIONS

- 尺寸： 1200mm（标准T8灯管）

- 重量：200g；

- 外壳材质：全塑材料PC

- 光电参数 ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS

| 供电方式 | 160-265V AC/50-60Hz |
| --- | --- |
| 驱动 | 内置恒流驱动 |
| 效率 | 0.92 |
| 满载功率 | 7W转2w |
| 发光角度 | 120度 |
| 工作方式 | 人来全亮，人走微亮 |
| 延时 | 15秒/30秒 |
| 防水等级 | IP42 |
| 色温 | 6500K 可选 |
| 显色指数 | >70 |
| 发光效率 | 180 LM/W |
| 绝缘阻抗 | Class II >=2.0MΩ |
| 感应距离 | 5-9米 |
| 感应方式 | 5.8G微波 |
| 功率因素 | 满功率电源pf>0.6 |
| 质保 | 5年 |

- 可靠性指标 RELIABILITY

- 工作温度范围：-30℃ ～ 65℃；

- 工作湿度范围：5% ～ 90%。

- 按照规定电压使用。

- 使用说明 NOTE

灯具在出厂前已配置默认灯具参数，不可变动，按照参数使用。

- 包装

- 124*19.5*24.5    30支/箱

- 接线图

深圳市郎特科技有限公司技术开发部

2026.01.20